TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----oOo-----

HỌC PHẦN

VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

HỆ THỐNG IoT GIÁM SÁT VÀ 
CẢNH BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ CÁ

MÃ SỐ NHÓM: 18

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

Lê Đoàn Nhật Huy - 24127175
Nguyễn Thành Trung - 24127257

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
CAO XUÂN NAM
ĐẶNG HOÀI THƯƠNG
BÙI THANH LÂM

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

- Giới thiệu

- Dự án xây dựng hệ thống IoT giám sát nhiệt độ và độ pH của nước hồ cá bằng ESP32. Dữ liệu được gửi qua MQTT lên website để theo dõi, lưu trữ và cảnh báo; người dùng cũng có thể điều khiển máy sủi từ xa. Sản phẩm giúp phát hiện sớm các bất thường của môi trường nước và giảm việc kiểm tra thủ công.

- Danh sách các chức năng của sản phẩm:

| ID | Thông tin chức năng căn bản | Thiết bị sử dụng | Luồng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát pH và nhiệt độ trên website | Cảm biến pH, cảm biến nhiệt độ, DS18B20 và ESP32 | Cảm biến pH + DS18B20 -> ESP32 -> MQTT Broker -> Web Backend -> Web Frontend |
| 2 | Điều khiển máy sủi từ website | Relay, máy sủi khí | Web Frontend -> Web Backend -> MQTT Broker -> ESP32 -> Relay -> Máy sủi khí |
|  | Thông tin chức năng nâng cao | Thiết bị/Dịch vụ sử dụng | Luồng xử lý |
| 3 | Yêu cầu 1: Cảnh báo độ đục tại thiết bị | Cảm biến độ đục, đèn LED, màn hình OLED | Cảm biến độ đục -> ESP32 -> So sánh với ngưỡng -> LED cảnh báo + Màn hình OLED |
| 4 | Yêu cầu 4: Lưu lịch sử dữ liệu trên Cloud | Firebase Firestore | Cảm biến pH + DS18B20 -> ESP32 -> MQTT Broker -> Web Backend -> Firebase Firestore |
| 5 | Yêu cầu 5: Hiển thị dữ liệu Cloud trên website | Firebase Firestore + Chart.js | Firebase Firestore -> Web Backend -> Web Frontend -> Chart |
| 6 | Yêu cầu 6: Gửi thông báo nhanh qua Telegram | Telegram Bot API | Dữ liệu pH và nhiệt độ -> Web Backend kiểm tra ngưỡng -> Telegram Bot API -> Điện thoại người dùng |
| 7 | Yêu cầu 8: Chatbot truy vấn thông tin hệ thống | OpenAI API | Người dùng -> Giao diện chatbot Web Frontend -> Web Backend -> Lấy dữ liệu từ hệ thống -> OpenAI API -> Web Backend -> Web Frontend |
| 8 | Yêu cầu 9: Đăng ký, đăng nhập và bảo mật hệ thống | Firebase Authentication + Firestore | Đăng ký: Người dùng -> Web Frontend -> Firebase Authentication -> Tạo tài khoản -> Lưu hồ sơ và quyền người dùng trong Firestore Đăng nhập: Người dùng -> Web Frontend -> Firebase Authentication -> Nhận token xác thực -> Web Backend kiểm tra token -> Cho phép truy cập Dashboard |

- Thiết kế

2.1. Hình ảnh thiết kế hình dáng 3D của sản phẩm.

.

2.2. Hình ảnh wireframe cho website quản lý sản phẩm.

2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

- Gộp tất cả luồng xử lý liên quan đã mô tả ở mục 1 vào cùng một sơ đồ duy nhất.

- Ghi chú rõ truyền và nhận dữ liệu gì trên mỗi luồng xử lý.

- Sử dụng các màu/mẫu mũi tên khác nhau để thể hiện các luồng xử lý khác nhau.

- Triển khai

3.1 Danh sách linh kiện điện tử sử dụng trong sản phẩm

| STT | Tên linh kiện | Số lượng | Giá tham khảo (VNĐ) | Hình ảnh | Link tham khảo giá | ID chức năng liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 WROOM-32 DevKitC V1, cổng USB Type-C | 1 | 135.000 | Hình 6.1 | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3, 4 |
| 2 | Cảm biến nhiệt độ DS18B20 đầu dò chống nước | 1 | 45.000 | Hình 6.2 | Điện tử Tuyết Nga | 1, 4 |
| 3 | Module cảm biến pH 0-14 kèm điện cực BNC | 1 | 360.000 | Hình 6.3 | Điện tử Đức Huy | 1, 4 |
| 4 | Cảm biến độ đục chất lỏng TS-300B | 1 | 280.000 | Hình 6.4 | Điện tử Đức Huy | 3, 4 |
| 5 | Màn hình OLED 0,96 inch SSD1306, giao tiếp I2C | 1 | 53.000 | Hình 6.5 | Điện tử Đức Huy | 3 |
| 6 | Module relay 1 kênh 5V-10A, có opto cách ly | 1 | 18.000 | Hình 6.6 | Điện tử Đức Huy | 2 |
| 7 | LED 5 mm màu đỏ và xanh, bộ 10 LED | 1 bộ | 3.000 | Hình 6.7 | Điện tử Đức Huy | 3 |
| 8 | Breadboard MB-102, 830 lỗ | 1 | 22.000 | Ngoài bảng | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3 |
| 9 | Dây jumper đực-đực 20 cm, bộ 40 sợi | 1 bộ | 20.000 | Ngoài bảng | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3 |
| 10 | Dây jumper đực-cái 20 cm, bộ 40 sợi | 1 bộ | 20.000 | Ngoài bảng | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3 |
| 11 | Adapter nguồn 5V-5A, đầu jack DC 5,5 x 2,5 mm | 1 | 65.000 | Ngoài bảng | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3 |
| 12 | Máy thổi khí, sủi oxy mini 310, nguồn 5VDC | 1 | 32.000 | Hình 6.8 | Điện tử Đức Huy | 2 |
| 13 | Hộp nhựa 200 x 120 x 75 mm có tai bắt vít | 1 | 56.000 | Hình 6.9 | Banlinhkien | 1, 2, 3 |
| 14 | Điện trở 220Ω, 4,7kΩ, 10kΩ, 20kΩ; diode 1N4007; tụ 100nF và 470µF | 1 bộ | 15.000 | Ngoài bảng | Điện tử Đức Huy | 1, 2, 3 |
| 15 | Jack nguồn DC, domino đấu dây, dây điện, đầu siết cáp và vật tư hàn | 1 bộ | 25.000 | Ngoài bảng | Cửa hàng linh kiện | 1, 2, 3 |
| TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN |  |  | 1.149.000 |  |  |  |

3.2 Kế hoạch thực hiện

| ID chức năng | Thời gian | Phân công |
| --- | --- | --- |
| CB1 – Giám sát pH và nhiệt độ trên website | Tuần 1 – Tuần 3 | Huy |
| CB2 – Điều khiển máy sủi từ website | Tuần 2 – Tuần 4 | Trung |
| YC1 – Độ đục → ESP32 → LED cảnh báo và OLED | Tuần 1 – Tuần 2 | Huy |
| YC4 – Lưu dữ liệu cảm biến và lịch sử hoạt động lên Firebase Firestore | Tuần 2 – Tuần 3 | Trung |
| YC5 – Lấy dữ liệu từ Cloud và hiển thị biểu đồ trên website | Tuần 3 – Tuần 4 | Trung |
| YC6 – Gửi thông báo nhanh qua Telegram | Tuần 3 – Tuần 4 | Huy |
| YC8 – Chatbot truy vấn thông tin hệ thống bằng OpenAI API | Tuần 4 – Tuần 5 | Trung |
| YC9 – Đăng ký, đăng nhập và bảo mật hệ thống bằng Firebase Authentication | Tuần 1 – Tuần 3 | Huy |
| Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống | Tuần 5 – Tuần 6 | Huy + Trung |

- Tổng kết

| STT | Tên thành viên | Điểm cơ bản | Điểm nâng cao | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Đoàn Nhật Huy | 5 | 4 | 9 |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | 5 | 4 | 9 |